КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ - «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

Авторский коллектив организации

Акционерное общество «Научно-технический центр высокоскоростных систем передачи «Супертел ДАЛС» (АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»)

АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС» является системным интегратором и одним из ведущих отечественных предприятий по разработке и внедрению современного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для транспортных сетей и сетей информационного доступа. Высокий научно-технический потенциал и большой опыт разработок позволил коллективу предприятия создать широкий спектр продукции на основе технологий OTN/WDM/SDH/PDH/IP.

Развитие арктического региона России является стратегической целью. И не только с точки зрения топливно-энергетического комплекса, что подразумевает нефте и газодобычу, но и для охвата территории России надежной качественной связью с использованием подводных волоконно-оптических линий связи (ПВОЛС).

На сегодняшний день основными фирмами, реализующими строительство мощных ПВОЛС в мире и даже в России являются подразделения Alcatel, Huawei, NEC и других. Это является основной причиной негативного отношения к подобного рода проектам.

Между тем, компания АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС» является отечественным производителем оборудования телекоммуникаций. Именно поэтому она закончила разработку проекта «Северное Сияние», представляющего собой комплекс оборудования для подводных волоконно-оптических линий связи. Предполагаемая трасса прокладки проходит по северной морской границе через Диксон, Певек и Петропавловск-Камчатский, что обеспечит замыкание «кольца» с наземной связью от Мурманска до Владивостока. Это как минимум в два раза увеличит надежность передачи информации в нашей стране, в определенной степени обеспечит информационную безопасность России.

Рисунок 1: Предлагаемая схема прокладки ПВОЛС

Путь Европа-Азия

Реализация проекта «Северное Сияние» позволит создать своего рода «шелковый путь» информации из Европы в Азию, минуя множество соединений на территории разных государств. То есть такая ПВОЛС станет конкурентным преимуществом Российской Федерации в сфере телекоммуникаций на мировом рынке. Этот путь в два раза короче любого из океанских подводных кабелей, которые пока остаются основным каналом передачи трафика из Азии в Европу и обратно.

Сегодня основной трафик между Европой и Азией идет двумя путями. Один — через Красное море вокруг Индии и Индокитая. Другой, более мощный поток направляется из Европы через США и далее в Японию. При этом расстояние между Лондоном и Гонконгом по дну океана — 21 000 километров. Предлагаемая трасса прокладки проходит по Северному морскому пути — это 10686 километров.

Европейский союз (ЕС) обладает значительными интересами на азиатских рынках, он безусловно, нуждается в стабильном и оперативном информационном обмене со своими азиатскими партнерами. А страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР), в свою очередь, нуждаются в оперативном доступе на рынки стран Европы.

У России есть шансы стать важнейшим телекоммуникационным мостом между Европой и Азией.

Социальный эффект

Арктический регион, несмотря на удаленность от центрального региона России, низкую плотность населения, невысокий уровень технического прогресса и хозяйственной активности, имеет глобальное значение для Российской Федерации.

Трасса прокладки предлагаемая в проекте «Северное Сияние» проходит по Северному морскому пути, который обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых). Помимо добычи полезных ископаемых по Северному морскому пути идет Северный завоз для 20 миллионов человек на Крайнем Севере. А так же в Арктическом регионе сосредоточены огромные запасы природных ископаемых, в том числе энергетические ресурсы.

Проект «Северное Сияние» обеспечит развитие современной инфраструктуры на местах добычи, а также обеспечит население широкополосным доступом в Интернет, создавая таким образом новые рабочие места и увеличивая занятость населения в отдаленных регионах Российской Федерации.

Рисунок 2. Месторождения находящиеся в арктических регионах

Российской Федерации

Таблица 1. Описание технических характеристик аппаратуры

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность линейного тракта | до 5000 км |
| Протяженность регенерационного участка | до 2500 км |
| Длина секции дистанционного электропитания | до 2500 км |
| Длина усилительного участка | до 100 км |
| Глубина прокладки линейного тракта | до 4000 м |
| Количество образуемых спектральных каналов | до 40 (80) |
| Скорость передачи в одном спектральном канале | до 100 Гбит/с |
| Объединяемые абонентские (компонентные) сигналы | 10/100/1000/10000 Ethernet, STM-1/4/16/64, Е3, Е1 |

Проект «Северное Сияние» включает:

- Оборудование 	оптического транспорта и коммутации 	пакетов (ОПТИПАК-2)

Рисунок 3. Оборудование ОПТИПАК-2

ОПТИПАК-2 - Мультисервисная транспортная платформа технологий DWDM и OTN с оптическими усилителями. Обеспечивает передачу 40/80 спектральных каналов со скоростью 100 Гбит/с в каждом.

- Блок оптических усилителей диапазон

  - Длин волн 1525 - 1560 нм;

  - Коэффициент усиления до 38 дб;

  - Расстояние передачи до 100 км.

- Блок DWDM 40/80

  - 40/80 	DWDM каналов;

  - Сетка 	частот 100 ГГц.

- Мукспондер 100G

  - Объединяемые сигналы 10 GE, STM-64, OTU2;

  - Выходной групповой сигнал OTU4 (100 Гбит/с).

- Мукспондер 2х10G

  - Объединяемые сигналы FE, GE, STM-1, STM-4, STM-16;

  - Выходной групповой сигнал OTU2 (10 Гбит/с).

- Оборудование синхронного мультиплексирования комбинированное (ОСМ-КМ).

Рисунок 4. Оборудование ОСМ-КМ

ОСМ-КМ — Синхронный мультиплексор уровней СТМ-1/4/16/64.

- Блоки СТМ-1/4/16/64

Образование 	групповых сигналов 155 Мбит/с, 622 Мбит/с, 2.5 Гбит/с и 10 Гбит/с

- Блоки 21 и 63 Е1

Ввод/вывод 	абонентских сигналов 2048 кбит/с

- Блок Е3

Ввод/вывод абонентских сигналов 34368 кбит/с

- Блоки Eth10/100 и Eth1000

Ввод/вывод абонентских сигналов Ethernet 10, 100 и 1000 Мбит/с

- Подводный оптический усилитель (ПОУ)

Рисунок 5. Оборудование ПОУ

- Обеспечивает усиление многоканального (до 40/80 каналов) оптического сигнала 3-х систем передачи. Имеет в своем составе 6 основных и 2 резервных блоков оптических усилителей.

- Обеспечивает дистанционное управление параметрами всех усилителей.

- Обеспечивает дальность передачи до 100 км.

- Предназначен для работы на глубине до 4000 м.

- Аппаратуру дистанционного электропитания (АДЭП).

Аппаратура дистанционного электропитания позволяет обеспечить электропитанием ПОУ на участке до 2500 км. Она устанавливается на обоих концах линии. АДЭП имеет в составе каждой стойки основной и резервный комплект.

- Подводные 	и береговые муфты кабельные оптические.

Муфты, в зависимости от их исполнения, используются для соединения или разветвления оптических кабелей и предназначены для :

- Размещения непосредственно в воде (в том числе на морских участках) для эксплуатации в диапазоне температур от минус 4 до 35 ºС, муфты типа:

  - МКО-П - муфта кабельная ответвительная подводная,

  - МКС-П - муфта кабельная 	соединительная подводная,

  - МКС-Пр - муфта  кабельная соединительная прибрежная.

- В грунте или в кабельной канализации для эксплуатации в диапазоне температур от минус 40 до 50 ºС при относительной влажности до 98% при температуре 35 ºС, муфты типа:

  - МКС-Б - муфта  кабельная соединительная береговая,

  - МКР-Б - муфта  кабельная разветвительная береговая,

  - МКТ-Б - муфта  кабельная тупиковая береговая,

  - МКС-Пр - муфта кабельная соединительная прибрежная.

- Подводный (морской) волоконно-оптический кабель.

Таблица 2. Характеристики кабеля

|  | Тип 1 (LW) | Тип 2 (L WP) | Тип 3 (SA) | Тип 4 (DA) | Тип 5 (RA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диам. кабеля, мм | 12,4 | 15,8 | 18,5 | 23,9 | 33,9 |
| Расчетная масса кабеля, кг/км | 418 | 551 | 1059 | 2100 | 5100 |
| Расч. вес кабеля в воде, кг/км | 305 | 347 | 810 | 1614 | 4165 |
| Расч. заполняемость на барабан №32, км | 79 | 50 | 35 | 18 | 7,5 |
| Расчетная масса брутто, т | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| BTS, кН | 48 | 48 | 177,3 | 401,4 | 555 |
| NTTS, кН | 36 | 36 | 133 | 301 | 416 |
| NOTS, кН | 28,8 | 28,8 | 106,4 | 240,8 | 333 |
| NPTS, кН | 14,4 | 14,4 | 53,2 | 120,4 | 166,5 |